Documentation Technique -  FutureKawa

MSPR TPRE814 Bloc 4 — Mobiles, embarquées et ERP

EPSI Toulouse — M1 EISI · 2025–2026

Réaliser par :

Antoine Cerdan

Bissane Tanouti

François Talaban

Gabriel Karakhanyan

Kévin Ferraretto

Table des matières

1. Architecture globale	3

1.1 Vue d'ensemble	3

1.2 Composants par pays	3

1.3 Composants siège	3

1.4 Infrastructure Docker	4

1.5 Flux de données	5

1.6 Résilience et tolérance aux pannes	5

2. Justification des choix techniques	6

2.1 Pourquoi une architecture microservices ?	6

2.2 Pourquoi MQTT plutôt qu'HTTP pour l'IoT ?	6

2.3 Pourquoi Mosquitto ?	7

2.4 Pourquoi Node.js + Express ?	7

2.5 Pourquoi SQLite plutôt que PostgreSQL ?	7

2.6 Pourquoi React + Chart.js ?	7

3. Conception IoT	8

3.1 Matériel utilisé	8

3.2 Schéma de câblage	8

3.3 Code Arduino	8

3.4 Structure des topics MQTT	9

3.5 Format du payload JSON	9

3.6 Fréquence d'envoi	10

3.7 Stratégie de reconnexion	10

3.8 Flux end-to-end validé	10

4. Plans de tests et résultats	11

4.1 Stratégie de tests	11

4.2 Tests unitaires — Backend pays (26 tests)	11

4.3 Tests unitaires — Backend siège (12 tests)	13

4.4 Tests d'intégration — Health checks CI	14

4.5 Tests API — Collection Postman / Swagger	14

4.6 Tests end-to-end	16

4.7 Anomalies rencontrées et corrections	17

5. Pipeline CI/CD Jenkins	17

5.1 Architecture du pipeline	17

5.2 Preuve d'exécution	18

5.3 Particularités CI	22

6. Sécurité — OWASP API Top 10	23

7. Schéma d'automatisation — Phase 2	24

8. Questionnaire interview — Phase 2	26

# 1. Architecture globale

## 1.1 Vue d'ensemble

FutureKawa est une architecture distribuée multi-pays : chaque pays producteur (Brésil, Équateur, Colombie) dispose d'une stack indépendante et conteneurisée. Le siège agrège les données de tous les pays via un backend central.

## 1.2 Composants par pays

| Composant | Technologie | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Broker MQTT | Eclipse Mosquitto 2.0 | Réception des messages IoT |
| API REST | Node.js 20 + Express 5 | Gestion lots, mesures, alertes |
| Base de données | SQLite (better-sqlite3) | Persistance partagée entre les 3 APIs |
| IoT bridge | Python 3 + paho-mqtt | Lecture Arduino → publication MQTT |
| Capteur | Arduino UNO + DHT11/22 | Mesure température et humidité |

## 1.3 Composants siège

| Composant | Technologie | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Backend siège | Node.js 20 + Express 5 | Agrégation et proxy vers les APIs pays |
| Frontend | React 18 + Chart.js 4 | Interface de consultation |
| Serveur web | nginx 1.27 | Serveur de production + proxy |
| Email dev | Mailhog | Interception des emails en développement |

## 1.4 Infrastructure Docker

La stack est entièrement conteneurisée via Docker Compose.

Fichiers de configuration :

| Fichier | Rôle |
| --- | --- |
| docker-compose.yml | Base : services, réseaux, volumes |
| docker-compose.override.yml | Dev local : ports exposés vers l'hôte |
| jenkins/docker-compose.yml | Jenkins CI isolé |

Réseaux Docker :

| Réseau | Services connectés |
| --- | --- |
| bresil_net | bresil-mqtt, bresil-api |
| equateur_net | equateur-mqtt, equateur-api |
| colombie_net | colombie-mqtt, colombie-api |
| futurekawa_net | toutes les APIs pays, siege-api, siege-frontend, mailhog |

Ports exposés (développement local) :

| Service | Port hôte | Port interne |
| --- | --- | --- |
| bresil-api | 8001 | 3000 |
| equateur-api | 8002 | 3000 |
| colombie-api | 8003 | 3000 |
| siege-api | 8000 | 8000 |
| siege-frontend | 3000 | 80 |
| bresil-mqtt | 1883 | 1883 |
| equateur-mqtt | 1884 | 1883 |
| colombie-mqtt | 1885 | 1883 |
| mailhog UI | 8025 | 8025 |
| Jenkins | 8080 | 8080 |

## 1.5 Flux de données

Flux IoT → BDD :

- Arduino mesure température et humidité toutes les 30 secondes

- Le script mqtt.py lit la mesure via liaison série USB

- Il publie un message JSON sur le topic MQTT du pays

- Le consumer MQTT de l'API pays reçoit le message

- Il compare les valeurs aux seuils de l'entrepôt

- Il insère la mesure en BDD et crée une alerte si hors plage

Flux consultation siège :

- Le frontend appelle le backend siège (ex. GET /siege/stocks)

- Le siège appelle en parallèle les 3 APIs pays

- Chaque pays répond avec ses données ou une erreur timeout

- Le siège consolide et retourne une réponse partielle si nécessaire

- Le frontend affiche les données avec les graphiques Chart.js

## 1.6 Résilience et tolérance aux pannes

Principe de résilience du siège :

Le backend siège est conçu pour ne jamais bloquer si un pays est indisponible. Chaque appel vers une API pays est soumis à un timeout configurable (3 secondes par défaut). En cas de panne ou de timeout, la réponse inclut une indication d'erreur partielle sans bloquer les autres pays.

{

"total_pays": 3,

"pays_ok": 2,

"pays_en_erreur": 1,

"resultats": [

{ "pays": "bresil",   "status": "ok",    "data": [...] },

{ "pays": "equateur", "status": "ok",    "data": [...] },

{ "pays": "colombie", "status": "error", "error": "Timeout (>3s)" }

]

}

Résilience du consumer MQTT :

Le consumer MQTT gère automatiquement les déconnexions via la bibliothèque mqtt.js :

- Reconnexion automatique sur coupure réseau

- Log des erreurs de connexion (console.error)

- Reprise de la souscription aux topics après reconnexion

Résilience de l'IoT :

Le script mqtt.py ignore les lignes de lecture série invalides (format inattendu, erreur DHT) et continue la boucle sans planter.

# 2. Justification des choix techniques

## 2.1 Pourquoi une architecture microservices ?

Le cahier des charges impose une architecture distribuée pays ↔ siège. Ce découpage répond à plusieurs contraintes métier :

| Besoin métier | Réponse architecturale |
| --- | --- |
| Chaque pays doit fonctionner de manière autonome | Stack indépendante par pays |
| Le siège doit consolider sans dépendre d'un pays | Agrégation avec tolérance aux pannes |
| Les seuils varient par pays | Configuration en BDD par entrepôt |
| Déploiement progressif (un pays à la fois) | Docker Compose par pays |

Une architecture monolithique aurait rendu impossible le fonctionnement autonome d'un pays en cas de panne du siège.

## 2.2 Pourquoi MQTT plutôt qu'HTTP pour l'IoT ?

| Critère | MQTT | HTTP |
| --- | --- | --- |
| Consommation mémoire Arduino | Très faible | Élevée |
| Fiabilité réseau instable | Publication asynchrone, QoS | Connexion synchrone bloquante |
| Découplage capteur / serveur | Total (publish/subscribe) | Couplage fort |
| Reconnexion automatique | Native | À implémenter manuellement |

MQTT est le standard industriel pour l'IoT. La bibliothèque PubSubClient (Arduino) et paho-mqtt (Python) gèrent nativement la reconnexion et le mode hors-ligne.

## 2.3 Pourquoi Mosquitto ?

- Image Docker officielle légère (eclipse-mosquitto:2.0)

- Configuration simple par fichier texte

- Standard de fait pour les brokers MQTT embarqués

- Compatible avec tous les clients MQTT (Arduino, Python, Node.js)

## 2.4 Pourquoi Node.js + Express ?

- Écosystème npm riche pour MQTT, email, SQLite

- Modèle async natif adapté aux I/O multiples (MQTT + HTTP + BDD)

- FastAPI (initialement envisagé) apportait une dépendance Python supplémentaire redondante avec le script IoT

- Express 5 avec gestion d'erreurs async native

## 2.5 Pourquoi SQLite plutôt que PostgreSQL ?

Choix pragmatique justifié par le contexte MSPR (développement rapide du projet) :

| Critère | SQLite | PostgreSQL |
| --- | --- | --- |
| Configuration | Zéro (fichier) | Service + auth + init |
| Volume partagé Docker | Fichier monté | Connexion réseau + credentials |
| Performance (< 1000 req/s) | Suffisant | Sur-dimensionné |
| Migrations | CREATE TABLE IF NOT EXISTS | Outils dédiés |

Pour une mise en production réelle, PostgreSQL serait préféré pour la concurrence et les performances à grande échelle.

## 2.6 Pourquoi React + Chart.js ?

- React : composants réutilisables, hooks pour les appels API

- Chart.js 4 : courbes temporelles avec annotations de seuils

- Vite : build ultra-rapide, hot reload en développement

- nginx : serveur de production léger avec reverse proxy intégré

# 3. Conception IoT

## 3.1 Matériel utilisé

| Composant | Référence | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Microcontrôleur | Arduino UNO | Lecture capteur + transmission série |
| Capteur | DHT11 / DHT22 | Mesure température et humidité |
| Résistance | 10 kΩ (pull-up) | Stabilisation signal DATA du DHT |
| Câble USB | USB-A vers USB-B | Liaison série Arduino ↔ PC |
| PC hôte | Tout OS | Exécution de mqtt.py |

Précision des capteurs :

| Capteur | Précision température | Précision humidité |
| --- | --- | --- |
| DHT11 | ±2°C | ±5% |
| DHT22 | ±0.5°C | ±2% |

ℹ️  Le DHT22 est recommandé pour les seuils du projet (±3°C / ±2%) car le DHT11 peut être insuffisant en précision humidité.

## 3.2 Schéma de câblage

Connexions :

| Pin DHT | Connexion |
| --- | --- |
| VCC | 5V Arduino |
| DATA | Pin digital 2 + résistance 10kΩ vers VCC |
| GND | GND Arduino |

## 3.3 Code Arduino

Le programme Arduino lit le capteur DHT toutes les 2 secondes et envoie les valeurs sur le port série au format texte :

54.20 28.50

(humidité puis température, séparés par un espace)

## 3.4 Structure des topics MQTT

Format : futurekawa/{pays}/{entrepot_code}/mesures

| Exemple de topic | Description |
| --- | --- |
| futurekawa/bresil/BR01/mesures | Entrepôt São Paulo, Brésil |
| futurekawa/equateur/EQ01/mesures | Entrepôt Quito, Équateur |
| futurekawa/colombie/CO01/mesures | Entrepôt Bogotá, Colombie |

Les APIs pays souscrivent au topic générique futurekawa/{pays}/# pour recevoir tous les entrepôts du pays.

## 3.5 Format du payload JSON

{

"entrepot": "BR01",

"temp": 28.5,

"hum": 54.2,

"ts": "2026-05-28T14:13:17.031326+00:00"

}

| Champ | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| entrepot | string | Code de l'entrepôt (BR01, EQ02…) |
| temp | float | Température en °C |
| hum | float | Humidité relative en % |
| ts | string ISO 8601 | Horodatage UTC de la mesure |

## 3.6 Fréquence d'envoi

| Paramètre | Valeur | Justification |
| --- | --- | --- |
| Fréquence Arduino | 1 lecture / 2s | Limite recommandée DHT |
| Fréquence publication MQTT | À chaque lecture valide | Données fraîches en continu |
| Tolérance dérive | ±3°C / ±2% | Définie par pays en BDD |

## 3.7 Stratégie de reconnexion

Reconnexion MQTT (script Python) :

La bibliothèque paho-mqtt gère automatiquement la reconnexion via loop_start(). En cas de coupure réseau, le client tente de se reconnecter toutes les quelques secondes jusqu'au rétablissement.

Reconnexion MQTT (consumer Node.js) :

L'événement offline est loggué. La bibliothèque mqtt.js tente automatiquement la reconnexion avec backoff exponentiel.

Gestion des erreurs de lecture DHT :

Le script mqtt.py ignore les lignes contenant "Erreur" ou dont le format est invalide :

if len(parts) < 2 or "Erreur" in parts[0]:

continue

## 3.8 Flux end-to-end validé

# 4. Plans de tests et résultats

## 4.1 Stratégie de tests

| Niveau | Outil | Périmètre |
| --- | --- | --- |
| Tests unitaires | Jest (Node.js) | Règles métier, seuils, FIFO, HTTP |
| Tests d'intégration | Script shell + curl | Health checks API en conteneur |
| Tests API | Postman | Endpoints REST (lots, mesures, alertes) |
| Tests end-to-end | Manuel | IoT → MQTT → BDD → API → Frontend |

## 4.2 Tests unitaires — Backend pays (26 tests)

Commande : npm test dans backend-pays/

| Suite | Tests | Résultat |
| --- | --- | --- |
| alertes.test.js | 9 tests — seuils IoT par pays | ✅ PASS |
| mesures.test.js | 7 tests — GET/POST mesures, hors plage | ✅ PASS |
| fifo.test.js | 3 tests — tri FIFO par date_stockage | ✅ PASS |
| lots.test.js | 8 tests — CRUD lots, statuts, health | ✅ PASS |

Résultats : 27/27 tests passent en 3.5s

Cas de test clés — Seuils IoT

| Cas | Pays | Entrée | Attendu | Résultat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Conditions idéales Brésil | Brésil | 29°C / 55% | ok: true | ✅ |
| Limite haute acceptable | Brésil | 32°C / 57% | ok: true | ✅ |
| Température trop haute | Brésil | 33°C / 55% | tempOk: false | ✅ |
| Humidité trop basse | Brésil | 29°C / 52% | humOk: false | ✅ |
| Conditions idéales Équateur | Équateur | 31°C / 60% | ok: true | ✅ |
| Température trop basse | Équateur | 27°C / 60% | tempOk: false | ✅ |
| Conditions idéales Colombie | Colombie | 26°C / 80% | ok: true | ✅ |
| Humidité trop haute | Colombie | 26°C / 83% | humOk: false | ✅ |
| Pays inconnu | — | n/a | ok: false | ✅ |

Cas de test clés — Logique FIFO

| Cas | Données | Attendu | Résultat |
| --- | --- | --- | --- |
| Tri lots par date ASC | 3 lots à dates différentes | Plus ancien en premier | ✅ |
| Liste vide | 0 lots | Tableau vide | ✅ |
| Lot unique | 1 lot | Tableau d'un élément | ✅ |

## 4.3 Tests unitaires — Backend siège (12 tests)

Commande : npm test dans siege/api/

| Suite | Tests | Résultat |
| --- | --- | --- |
| siege.test.js | 12 tests — agrégation, résilience, routes | ✅ PASS |

Résultats : 12/12 tests passent en 2.8s

Cas de test clés — Résilience siège

| Cas | Simulation | Attendu | Résultat |
| --- | --- | --- | --- |
| Tous les pays disponibles | axios mock → 200 | 3 pays OK | ✅ |
| Un pays en timeout | axios mock → timeout | Réponse partielle 2/3 | ✅ |
| Un pays ECONNREFUSED | axios mock → ECONNREFUSED | Réponse partielle 2/3 | ✅ |
| Pays inconnu dans l'URL | GET /siege/stocks/france | 404 | ✅ |
| Route inconnue | GET /siege/inconnu | 404 + message + lien /docs | ✅ |

## 4.4 Tests d'intégration — Health checks CI

Commande : bash test-cicd/health-check.sh

| Service | Endpoint | Résultat CI |
| --- | --- | --- |
| bresil-api | GET /health | ✅ PASS |
| equateur-api | GET /health | ✅ PASS |
| colombie-api | GET /health | ✅ PASS |
| siege-api | GET /health | ✅ PASS |

## 4.5 Tests API — Collection Postman / Swagger

Fichier : backend-pays/postman/FutureKawa.postman_collection.json

| Groupe | Requêtes | Scénarios testés |
| --- | --- | --- |
| Health | 1 | GET /health → 200 |
| Lots Brésil | 10 | POST (création), PUT (statut), GET (liste FIFO, détail) |
| Lots Équateur | 8 | Idem Équateur |
| Lots Colombie | 10 | Idem Colombie |
| Mesures | 3 | GET /mesures/:entrepot par pays |
| Siège | 3 | GET /siege/stocks, /siege/stocks?pays=bresil, /siege/alertes |

Cas de test FIFO

Procédure : Insérer 3 lots avec des dates différentes et vérifier l'ordre retourné.

// POST LOT-BR-2024-001 — date: 2024-06-01

// POST LOT-BR-2025-007 — date: 2026-01-05

// POST LOT-BR-2024-042 — date: 2025-09-01

// GET /lots — résultat attendu (tri ASC date_stockage)

[

{ "id": "LOT-BR-2024-001", "date_stockage": "2024-06-01..." },

{ "id": "LOT-BR-2024-042", "date_stockage": "2025-09-01..." },

{ "id": "LOT-BR-2025-007", "date_stockage": "2026-01-05..." }

]

Cas de test alerte hors plage

Procédure : Le consumer MQTT reçoit une mesure hors seuil → vérifier la création d'une alerte et l'envoi email.

- Publier sur futurekawa/bresil/BR01/mesures : {"temp": 35, "hum": 54, "entrepot": "BR01"}

- GET /alertes → doit contenir une alerte type: hors_plage

- Mailhog UI (http://localhost:8025) → doit contenir l'email d'alerte

## 4.6 Tests end-to-end

Scénario complet validé :

- Arduino branché, mqtt.py lancé

- Mesures publiées sur futurekawa/bresil/BR01/mesures

- Consumer insère en BDD (mesures table)

- Alerte créée si hors plage

- GET /siege/stocks retourne les lots

- GET /siege/alertes retourne les alertes

- Frontend affiche Dashboard + graphiques

## 4.7 Anomalies rencontrées et corrections

| Anomalie | Cause | Correction |
| --- | --- | --- |
| Route /alertes retournait les alertes des 3 pays pour chaque instance | Absence de filtre WHERE e.pays = ? | Ajout du filtre pays dans la requête |
| Bind mount mosquitto.conf échouait en CI | Docker socket : host ne trouve pas les fichiers du volume Jenkins | Config Mosquitto générée inline via entrypoint |
| Tests Jest : 3 tests échouaient | Mocks pool.query insuffisants (1 mock pour 3 appels) | Ajout des mocks manquants pour chaque appel query |
| Frontend montrait données des 3 pays pour une alerte BR01 | Enrichissement incorrect du pays dans le siège | Filtre par r.pays lors de la transformation de la réponse |

# 5. Pipeline CI/CD Jenkins

## 5.1 Architecture du pipeline

git push origin develop

│

▼

Jenkins détecte le changement (pollSCM toutes les minutes)

│

▼

┌─ Checkout ──────────────────────────────────────────────┐

│  Clone le repo à la révision du commit                   │

└──────────────────────────────────────────────────────────┘

│

▼

┌─ Prepare ───────────────────────────────────────────────┐

│  Copie le fichier .env.ci (credential Jenkins)           │

└──────────────────────────────────────────────────────────┘

│

▼

┌─ Build ─────────────────────────────────────────────────┐

│  docker compose build --no-cache (5 images)              │

└──────────────────────────────────────────────────────────┘

│

▼

┌─ Start ─────────────────────────────────────────────────┐

│  docker compose up -d (tous les services)                │

└──────────────────────────────────────────────────────────┘

│

▼

┌─ Health Checks ─────────────────────────────────────────┐

│  Attente (max 60s) que chaque API réponde                │

│  bresil-api / equateur-api / colombie-api / siege-api    │

└──────────────────────────────────────────────────────────┘

│

▼

┌─ Tests unitaires ───────────────────────────────────────┐

│  docker run bresil-api → npm test (26 tests)             │

│  docker run siege-api  → npm test (12 tests)             │

└──────────────────────────────────────────────────────────┘

│

▼

┌─ Tests intégration ─────────────────────────────────────┐

│  health-check.sh → curl sur /health de chaque API        │

└──────────────────────────────────────────────────────────┘

│

✅ succès ──► statut "jenkins/ci : success" → GitHub

❌ échec  ──► logs exportés + statut "jenkins/ci : failure"

│

▼

┌─ Post (always) ─────────────────────────────────────────┐

│  docker compose down -v --remove-orphans                 │

└──────────────────────────────────────────────────────────┘

## 5.2 Preuve d'exécution

Au lancement d’une Pull Request, le build démarre automatique – Build #9

## 5.3 Particularités CI

Docker socket pattern :

Jenkins tourne en conteneur et partage le socket Docker du host (/var/run/docker.sock). Les bind mounts de fichiers depuis le workspace Jenkins ne sont pas possibles car le daemon Docker du host ne peut pas résoudre les chemins internes au volume Jenkins. Solution : configuration Mosquitto générée inline via entrypoint.

Isolation des builds :

Le COMPOSE_PROJECT_NAME = "futurekawa-ci-${BUILD_NUMBER}" garantit que chaque build crée ses propres réseaux et conteneurs, sans conflit avec la stack locale ou les builds parallèles.

# 6. Sécurité — OWASP API Top 10

| Risque OWASP | Mesure appliquée |
| --- | --- |
| API1 — Broken Object Level Authorization | Chaque endpoint filtre par pays via variable d'environnement — impossible d'accéder aux données d'un autre pays |
| API2 — Broken Authentication | Pas d'authentification en v1 (démo locale). En production : JWT ou API key à ajouter |
| API3 — Broken Object Property Level | Les routes n'exposent que les champs nécessaires (pas de SELECT * non contrôlé) |
| API4 — Unrestricted Resource Consumption | Timeout 3s par pays côté siège. Limit paramètre sur /mesures?limit=200 (max 500) |
| API5 — Broken Function Level Authorization | Pas de routes d'administration exposées |
| API6 — Unrestricted Access to Sensitive Business Flows | Identifiant unique de lot — doublon rejeté par contrainte UNIQUE BDD |
| API7 — Server Side Request Forgery | Le siège ne fait des requêtes qu'aux URLs configurées en .env — pas d'URL externe dynamique |
| API8 — Security Misconfiguration | CORS activé côté siège. Mosquitto en allow_anonymous uniquement en dev (à restreindre en production) |
| API9 — Improper Inventory Management | Swagger UI disponible sur /docs pour chaque API — documentation exhaustive des endpoints |
| API10 — Unsafe Consumption of APIs | Validation Pydantic / express.json() sur tous les body. Requêtes SQL paramétrées (pas de concaténation) |

Points de vigilance production :

- Activer l'authentification MQTT (username/password dans mosquitto.conf)

- Ajouter authentification JWT sur les APIs REST

- Restreindre CORS aux domaines autorisés

- Passer de SQLite à PostgreSQL pour la concurrence multi-processus

# 7. Schéma d'automatisation — Phase 2

Vision générale

La phase 2 vise à automatiser le contrôle des conditions de stockage : les capteurs déclenchent des actionneurs (climatisation, humidificateur, ventilation) en fonction des mesures et des règles métier.

Cas nominal — Conditions dans les seuils

Situation : Température et humidité dans les tolérances définies.

Mesure : temp=28°C, hum=54% (Brésil, seuil 29±3°C / 55±2%)

→ Dans les seuils → AUCUNE action

État actionneurs :

Climatisation  : STANDBY

Humidificateur : STANDBY

Ventilation    : STANDBY

Actions automatiques : Aucune. Enregistrement de la mesure en BDD. Statut lot = conforme.

Cas dégradé — Température trop haute

Situation : Température dépasse le seuil maximum.

Mesure : temp=34°C, hum=55% (Brésil, max autorisé 32°C)

→ Hors seuil température

Actions automatiques (dans l'ordre) :

1. Alerte email → responsable entrepôt (immédiat)

2. Ventilation : ON (refroidissement passif)

3. Attente 5 min → nouvelle mesure

4. Si temp > 32°C : Climatisation : ON (puissance 50%)

5. Attente 10 min → nouvelle mesure

6. Si temp > 35°C : Climatisation : ON (puissance 100%) + alerte URGENCE

Statut lot : → en_alerte

Cas dégradé — Panne capteur

Situation : Aucune mesure reçue depuis X minutes.

Timeout capteur : aucune mesure depuis 10 minutes

→ Panne capteur suspectée

Actions automatiques :

1. Alerte email : "Capteur BR01 hors ligne depuis 10 min"

2. Maintien dernier état des actionneurs connu

3. Passage en mode MANUEL forcé (sécurité)

4. Notification sur le dashboard (bannière rouge)

Résolution :

- Opérateur vérifie physiquement le capteur

- Redémarrage manuel ou remplacement

- Retour en mode AUTO via l'interface

Modes de fonctionnement

| Mode | Description | Déclenchement |
| --- | --- | --- |
| AUTO | Actionneurs pilotés par les règles métier | Par défaut |
| MANUEL | Opérateur contrôle chaque actionneur via l'interface | Bouton interface / panne capteur |
| URGENCE | Tous les actionneurs au maximum, alerte immédiate | Dépassement seuil critique |

Sécurités

| Sécurité | Description |
| --- | --- |
| Timeout capteur | Si aucune mesure depuis 10 min → mode MANUEL forcé |
| Seuil d'arrêt d'urgence | Température > 40°C → arrêt climatisation (risque condensation) |
| Redondance capteurs | En production, 2 capteurs par entrepôt (validation croisée) |
| Journalisation | Toutes les actions automatiques enregistrées avec timestamp et déclencheur |
| Mode manuel inviolable | En mode MANUEL, aucune règle auto ne peut changer l'état des actionneurs |

# 8. Questionnaire interview — Phase 2

Ce questionnaire est destiné à cadrer le cahier des charges de la phase d'automatisation avec les responsables d'exploitation FutureKawa.

Objectifs et périmètre

- Quels sont les 3 principaux problèmes que l'automatisation doit résoudre en priorité (qualité, pertes, coût énergétique) ?

- Sur quels entrepôts souhaitez-vous déployer l'automatisation en premier ? Dans quel délai ?

- Y a-t-il des entrepôts avec des contraintes spécifiques (bâtiments anciens, accès réseau limité, réglementation locale) ?

Actionneurs et matériel

- Quels actionneurs sont déjà présents dans les entrepôts (climatisation, ventilation, humidificateur) ? Sont-ils pilotables électroniquement ?

- Disposez-vous d'un accès aux armoires électriques pour raccorder des relais de contrôle ?

- Quel budget matériel est envisagé par entrepôt pour la phase 2 ?

Seuils et règles métier

- Les seuils actuels (ex. 29°C ±3°C pour le Brésil) sont-ils validés par votre département qualité ? Peuvent-ils évoluer selon les variétés de café ou les saisons ?

- Quelle tolérance de dépassement avant déclenchement d'un actionneur (immédiat ou après N minutes hors plage) ?

- Comment gérez-vous aujourd'hui un pic de température en entrepôt (procédure manuelle) ?

Sécurité et supervision

- En cas de panne du système automatisé, qui est responsable de la reprise manuelle et sous quel délai ?

- Souhaitez-vous un mode de supervision centralisé au siège permettant de prendre la main à distance sur les actionneurs d'un pays ?

- Quelles sont les contraintes réglementaires locales sur le contrôle automatisé des installations électriques (Brésil, Équateur, Colombie) ?

Déploiement et formation

- Les équipes terrain ont-elles une formation technique suffisante pour maintenir des relais/automates ? Une formation est-elle envisageable ?

- Quel niveau de connectivité réseau peut-on garantir dans les entrepôts (WiFi stable, GSM, Ethernet) ?

- Quelle est la tolérance à l'indisponibilité du système automatisé (durée max acceptable sans supervision) ?

Document rédigé dans le cadre du projet FutureKawa — MSPR Bloc 4 RNCP35584 — EPSI 2025-2026